技术要求如下：

| 序号 | 评标分类 | 名称 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准 | 加工范围（X /Y /Z /U /V） | 600*400*310*100*100 |
| 2 | 标准 | 表面粗糙度 | Ra0.55um |
| 3 | 标准 | 最大切割锥度 | ±30°/150mm |
| 4 | 标准 | 定位精度 | 0.008mm/500mm |
| 5 | 标准 | 重复定位精度 | 0.005mm/500mm |
| 6 | 标准 | 切割精度 | 3um/30mm |
| 7 | 标准 | 加工速度 | 3.5-4.5mm/min（20厚工件） |
| 8 | 标准 | 加工方式 | 浸水式 |
| 9 | 标准 | 切割技术 | 标准割一修二 |
| 10 | 标准 | 拐角切割优化控制策略 | 全功能转角辅助系统 |
| 11 | 标准 | 制冷装置 | 变频自动 |
| 12 | 标准 | 机床轴联动 | X /Y /Z /U /V 五轴五联动 |
| 13 | 标准 | 丝杆和导轨 | 日本THK |
| 14 | 标准 | 穿丝方式 | 自动穿丝 |
| 15 | 标准 | 电极丝张力检测及加工过程中调节功能 | EC张力控制技术 |
| 16 | 标准 | 采用图形化控制界面，人机界面友好，编程及交工操作方便 | 采用3D模拟图形化控制界面，触屏式友善的操作界面，令编程及操作易学易用 |
| 17 | 标准 | 编程软件及后处理模块 | 搭配稳变压一体化电源，选配编程软件及后处理软件 |
| 18 | 标准 | 冷却液及过滤器 | 供应商提供 |
| 19 | 标准 | 操作系统 | 员工容易操作、市面上通用的操作系统 |
| 20 | 标准 | 最大工件物 | L1050*W820*H300(mm） |
| 21 | 标准 | X.Y轴进给速度 | Max.800mm/min |
| 22 | 标准 | 线径范围 | 0.10~0.30mm(∅0.25mm) |
| 23 | 标准 | 径张力 | 300~2500(gf) |
| 24 | 标准 | 最大工件重量 | 1000kg |
| 25 | 标准 | 资料输入方式 | Keyboard/Touch Screen/Ethernet |
| 26 | 标准 | 水导电度控制 | 自动 |
| 27 | 标准 | 水箱容量 | 700L以上 |
| 28 | 标准 | 内建记忆体 | 128MB或以上 |
| 29 | 标准 | 伺服系统 | AC伺服马达 |
| 30 | 标准 | 防撞功能 | Z轴防撞自动保护 |
| 31 | 标准 | 培训 | 保养维护技术(各种报警排出技术）零点修整、精度XYZ补充方法、圆孔精度补偿等等设备精度调整技术以及操作培训。 |
| 32 | 标准 | 附件 | 导丝轮一套、导电装置一套、上下喷水盖一套 |
| 33 | 标准 | 吊装 | 供应商负责到工厂吊装及安装调试 |
| 34 | 标准 | 系统 | 不允许加时间锁、系统不允许加密码 |
| 35 | 标准 | 保修期 | 2年 |